# A0509 1-3 데이터 기반 VLA·World Model 실험 파이프라인

Isaac Sim 검증 → VLA 검증 → 실제 로봇 → World Model → Policy Evaluation / Planning

# 1. 실험 목적

현재 1-3 데이터셋(Home 위치 고정 / Cube 위치 랜덤)으로 학습한 OpenVLA-OFT가 실제 A0509에서 정상적으로 추론하지 못하는 원인을 단계적으로 분리하고, 이후 동일 데이터를 기반으로 World Model을 구축하여 VLA policy evaluation 및 planning으로 확장하는 것을 목표로 한다.

1-4 데이터는 Cube 위치와 카메라 정렬 위치가 고정되어 있어 모델이 visual grounding을 학습했는지 고정 trajectory를 학습했는지 판단하기 어렵다. 따라서 이후 검증의 기준 데이터셋은 1-3으로 설정한다.

# 2. 기준 데이터셋: 1-3 Replay

| 항목 | 설정 |
| --- | --- |
| Home position | Fixed |
| Cube position | Random |
| Camera alignment X | Cube X |
| Camera alignment Y | Cube Y |
| Camera alignment Z | Cube Z + 일정 거리 |
| 수집 방식 | Replay |

# 3. Phase 1 — 1-3 데이터 수치 검증

목적: 모델이나 시뮬레이터를 사용하기 전에 데이터 자체의 오류를 제거한다.

image_t, state_t, action_t, state_(t+1)의 시간 정렬 확인

저장된 action과 pose 차이(action_t = pose_(t+1) - pose_t)가 일치하는지 확인

dx, dy, dz, dRx, dRy, dRz, gripper의 단위 및 범위 확인

Cube 위치별 action 분포 확인

Left / Center / Right 등 Cube 위치 변화에 따라 이동 방향이 실제로 달라지는지 확인

# 4. Phase 2 — Isaac Sim Ground-Truth Replay 검증

이 단계에서는 VLA를 사용하지 않고, 1-3 데이터셋에 저장된 Ground-Truth action sequence를 Isaac Sim A0509에 그대로 입력한다.

1-3 Dataset → GT Action Sequence → Isaac Sim A0509 → Trajectory 확인

저장된 action만으로 목표 Cube 위치까지 정상적으로 접근하는지 확인

좌표계와 delta action 정의가 올바른지 확인

translation/rotation 단위와 scaling 확인

대표 Cube 위치(Left / Center / Right, 필요 시 Near / Far)별 replay 확인

판정: GT replay부터 실패하면 VLA 학습을 분석하기 전에 데이터 변환, 좌표계, action scale, rotation 또는 timestamp alignment를 수정한다.

# 5. Phase 3 — OpenVLA / OpenVLA-OFT Offline 검증

Isaac Sim에서 1-3 GT trajectory가 정상임을 확인한 후, 실제 로봇을 움직이지 않고 모델 출력 자체를 비교한다.

동일 Home에서 Cube를 Left / Center / Right에 배치한 이미지를 각각 모델에 입력한다.

OpenVLA와 OpenVLA-OFT를 동일한 1-3 데이터 및 동일 조건으로 비교

Cube 위치가 달라졌을 때 첫 action 및 action chunk의 dx/dy 방향이 달라지는지 확인

우선 action 크기보다 방향 반응 여부를 확인

서로 다른 이미지에도 거의 동일한 action이 출력된다면 visual grounding 실패 가능성을 우선 검토

# 6. Phase 4 — VLA + Isaac Sim Closed-loop 검증

Ground-Truth action replay가 아니라 Isaac Sim 카메라 관측을 VLA에 입력하고, VLA가 생성한 action으로 A0509를 반복 제어하는 closed-loop 실험을 수행한다.

Isaac Camera → VLA → Predicted Action → Isaac A0509 → Next Image → VLA → …

| Cube 조건 | OpenVLA | OpenVLA-OFT |
| --- | --- | --- |
| Left | 성공률 기록 | 성공률 기록 |
| Center | 성공률 기록 | 성공률 기록 |
| Right | 성공률 기록 | 성공률 기록 |
| 학습 위치 사이 | 성공률 기록 | 성공률 기록 |
| 학습 범위 경계 | 성공률 기록 | 성공률 기록 |

# 7. Phase 5 — 실제 A0509 검증

Isaac Sim에서 policy 동작을 확인한 후 실제 ZED 2i 관측과 A0509를 사용해 동일 조건을 검증한다.

Real ZED Image → VLA → Action → Unit/Scale 변환 → A0509

학습 데이터의 translation은 m 단위이고 Doosan 제어에서는 mm 변환이 필요하므로 기본적으로 ×1000을 사용한다. 현재 이동량 확인을 위해 ×3000까지 확대하여 사용한 이력이 있으므로 scaling을 별도 ablation 변수로 둔다.

| 모델 | ×1000 | ×2000 | ×3000 |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenVLA | 성공률 / 경로 기록 | 성공률 / 경로 기록 | 성공률 / 경로 기록 |
| OpenVLA-OFT | 성공률 / 경로 기록 | 성공률 / 경로 기록 | 성공률 / 경로 기록 |

# 8. Baseline 확립 조건

World Model 단계로 넘어가기 전에 다음 chain을 확인한다.

1-3 Dataset 정상

GT Action 정상

Isaac Sim Replay 정상

VLA Offline 출력이 Cube 위치 변화에 반응

VLA + Isaac Sim Closed-loop 결과 확보

Real A0509 결과 확보

# 9. Phase 6 — World Model 구축

초기 World Model은 대규모 비디오 생성 모델보다 작은 action-conditioned prediction baseline으로 시작한다.

기본 학습 목표: (Image_t, State_t, Action_t) → Image_(t+1)

확장 목표: (Image_t, State_t, Action_t) → (Image_(t+1), State_(t+1))

입력: 현재 RGB 이미지

입력: A0509 state [x, y, z, roll, pitch, yaw, gripper]

입력: 현재 action

출력: 다음 RGB 이미지

선택적 출력: 다음 robot state

# 10. Phase 7 — Multi-step World Model Rollout

1-step prediction이 충분히 동작하면 action sequence 또는 action chunk를 조건으로 여러 미래 frame을 예측한다.

(I_t, [a_t, a_(t+1), …, a_(t+H)]) → [Î_(t+1), Î_(t+2), …, Î_(t+H)]

이를 통해 현재 관측과 VLA action chunk를 입력했을 때 로봇이 앞으로 어떤 장면을 만들 것으로 예측되는지 확인한다.

# 11. Phase 8 — Isaac Sim vs World Model vs Real 비교

동일한 initial condition과 동일한 action sequence를 Isaac Sim, World Model, 실제 A0509에 적용하여 미래 trajectory의 일치도를 비교한다.

| 평가 항목 | Isaac Sim | World Model | Real A0509 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trajectory | 기록 | 예측 | 기록 |
| Cube-Gripper 거리 | 측정 | 예측/측정 | 측정 |
| Alignment | 성공/실패 | 예측 | 성공/실패 |
| Grasp | 성공/실패 | 예측 | 성공/실패 |

# 12. Phase 9 — World Model 기반 Policy Evaluation

OpenVLA와 OpenVLA-OFT가 생성한 action을 World Model에 각각 넣어 미래 rollout을 생성하고, 실제 로봇 실행 없이 어느 policy가 목표 상태에 더 가까운 미래를 만드는지 평가한다.

Real/Initial Observation → OpenVLA 또는 OFT → Action → World Model → Future Rollout → Goal Score

# 13. Phase 10 — VLA + World Model Planning

World Model의 policy 평가 신뢰도가 확보된 이후에는 여러 후보 action 또는 action chunk를 World Model에서 rollout하여 가장 높은 goal score를 갖는 action을 실제 A0509에 전달하는 planning 구조로 확장한다.

VLA 후보 Actions → World Model Rollout → Goal Score 비교 → Best Action 선택 → A0509

# 14. 전체 실험 순서

1-3 데이터 수치 검증

1-3 Ground-Truth action을 Isaac Sim에서 Replay

동일 1-3 데이터로 OpenVLA / OpenVLA-OFT Offline 비교

OpenVLA / OpenVLA-OFT를 Isaac Sim에서 Closed-loop 비교

실제 A0509에서 scaling ablation 및 성공률 측정

Baseline 결과 확립

1-3 데이터를 이용한 1-step World Model 학습

Multi-step action-conditioned rollout으로 확장

Isaac Sim / World Model / Real A0509 결과 비교

World Model 기반 OpenVLA / OFT policy evaluation

후보 action 평가를 이용한 VLA + World Model planning

실제 A0509에서 World Model-assisted control 검증

# 15. 현재 가장 먼저 수행할 실험

첫 번째 실험은 1-3 데이터의 Ground-Truth trajectory를 Isaac Sim에서 그대로 replay하는 것이다. 이 단계에서 데이터와 action pipeline이 정상임을 확인한 뒤 OpenVLA와 OpenVLA-OFT 비교로 넘어간다. World Model은 baseline이 확보된 이후 구축하여, 정상/비정상 policy를 구분하고 실제 결과와의 상관성을 검증하는 방향으로 사용한다.