# A0509 VLA 실험 정리

OpenVLA / OpenVLA-OFT 데이터셋 및 실제 로봇 실험

# 1. 데이터셋 수집 방식

| 구분 | 방식 | 조건 | 결과 및 특징 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 핸드가이드 | 사람이 직접 로봇을 움직여 trajectory 수집 | 큐브까지의 접근 경로는 자연스럽지만, 큐브 근처에서 파지하기까지 흔들림이 많음. 학습 후에도 큐브 근처에서 헤매는 현상이 발생. |
| 1-2 | 바이브 트래커 | 시뮬레이션 및 실제 로봇에서 사용 | 로봇의 출렁임이 너무 심해 안정적인 trajectory를 얻기 어려웠으며 학습 데이터로 활용하기 어려움. |
| 1-3 | Replay | 홈 위치 고정 / 큐브 위치 랜덤 | 큐브의 x, y 위치를 기준으로 z축 방향으로 일정 거리 위에 카메라 정렬 위치를 설정하고 replay 방식으로 데이터를 추출. |
| 1-4 | Replay | 홈 위치 랜덤 / 큐브 위치 고정 | 다양한 초기 로봇 자세에서 고정된 큐브 위치로 이동하도록 replay 방식으로 데이터를 추출. |

# 2. OpenVLA 실험

## 2.1 핸드가이드 데이터(1-1)

초기에는 1-1 핸드가이드 방식으로 수집한 데이터로 OpenVLA를 학습하였다.

실제 A0509에서 확인한 결과, 홈 위치에서 큐브 근처까지 접근하는 경로는 비교적 정상적이었지만 큐브 근처에서 정확한 파지 위치를 찾지 못하고 헤매는 현상이 발생하였다.

핸드가이드 과정에서 큐브 근처의 미세 조정 구간에 흔들림이 많이 포함된 것이 원인 중 하나로 판단하였다.

이후 큐브 근처에서 실제 파지까지의 구간만 별도로 추가 추출하여 학습했으나, 기존 학습 결과와 유의미한 차이는 확인되지 않았다.

## 2.2 Replay 데이터(1-4)

조건: 홈 위치 랜덤 / 큐브 위치 고정.

Replay 기반으로 데이터를 생성하여 핸드가이드에 비해 trajectory가 안정적이고 일관적이었다.

학습 후 실제 로봇에서 확인한 결과 매번 성공하지는 않았지만, 현재까지의 OpenVLA 실험 중 비교적 높은 성공률을 보였다.

다만 큐브 위치가 고정되어 있고 이에 따라 카메라 정렬 위치도 고정되므로, 모델이 이미지에서 큐브 위치를 일반화한 것인지 고정된 위치 또는 trajectory 패턴을 학습한 것인지 구분하기 어렵다.

# 3. OpenVLA-OFT 실험

## 3.1 기존 Replay 데이터(1-4)

OpenVLA에서 1-4 데이터의 결과가 비교적 좋았기 때문에 동일한 데이터로 OpenVLA-OFT를 학습하였다.

실제 로봇에서 확인한 결과 초기 상태가 달라도 비슷한 경로를 반복하는 경향이 나타났다.

1-4 데이터에서는 큐브 위치가 고정되어 있으며 카메라 정렬 위치 역시 고정되어 있기 때문에, 모델이 visual feedback보다 특정 위치 또는 trajectory를 강하게 학습했을 가능성이 있다고 판단하였다.

이를 확인하기 위해 큐브 위치가 랜덤하게 변하는 1-3 데이터셋으로 변경하였다.

## 3.2 Replay 데이터(1-3)

조건: 홈 위치 고정 / 큐브 위치 랜덤.

카메라 정렬 위치는 큐브의 x, y 좌표와 동일하게 설정하고, z축 방향으로 일정 거리를 올린 위치로 생성하였다.

따라서 큐브 위치가 변할 때마다 목표 정렬 위치도 함께 변하므로 이미지에서 큐브의 위치를 파악하여 행동을 결정하는 능력이 필요하다.

해당 데이터로 OpenVLA-OFT를 학습한 후 실제 로봇에서 확인했으나 제대로 추론하지 못하였다.

현재 단계에서는 1-3 데이터 구성의 문제, OFT 학습 또는 추론 설정의 문제, action scaling의 영향 등을 추가로 분리하여 확인할 필요가 있다.

# 4. 실제 로봇 제어 설정

학습 데이터의 translation action 단위는 m이며, 실제 Doosan 로봇에 명령을 전달할 때는 mm 단위로 변환하기 위해 기본적으로 1000을 곱한다.

기본 변환:  Δx_robot = 1000 × Δx_VLA

하지만 실제 동작에서 한 번의 추론으로 이동하는 거리가 너무 짧아 추론 방향과 동작을 확인하기 어려웠기 때문에, 현재 테스트에서는 이동량을 기본 변환 대비 3배로 확대하였다.

현재 테스트 변환:  Δx_robot = 3000 × Δx_VLA

예: 모델 출력 dx = 0.002 m → 기본 변환 2 mm → 현재 설정 6 mm

로봇 이동 속도는 Doosan 기준 [200, 200]으로 설정하였다.

# 5. 실험 흐름 요약

1-1 핸드가이드 → 큐브 접근은 가능하지만 파지 근처에서 헤맴

파지 근처 데이터 추가 → 뚜렷한 성능 개선 없음

1-4 Replay (홈 랜덤 / 큐브 고정) → OpenVLA에서 비교적 높은 성공률

1-4 Replay → OpenVLA-OFT에서도 유사한 경로 반복

고정 큐브 및 고정 정렬 위치 자체를 학습했을 가능성 확인

1-3 Replay (홈 고정 / 큐브 랜덤)로 변경

1-3 → OpenVLA-OFT에서 제대로 추론하지 못함

# 6. 현재까지의 핵심 관찰

핸드가이드 데이터는 자연스러운 접근 경로를 만들 수 있지만 파지 근처의 흔들림이 학습 데이터 품질에 영향을 줄 수 있다.

Replay 데이터는 trajectory의 일관성과 안정성 측면에서 장점이 있다.

1-4의 성공 결과는 큐브 위치와 카메라 정렬 위치가 모두 고정되어 있어 visual generalization 성능으로 단정하기 어렵다.

1-3은 큐브 위치 변화에 따라 목표 위치가 달라지므로 1-4보다 실제 visual grounding 능력을 더 요구한다.

현재 가장 중요한 확인 사항은 1-3에서의 실패가 데이터셋, OpenVLA-OFT 학습/추론, action scaling 중 어느 요소에서 발생하는지 분리하는 것이다.